|  | TIPS ON HOW (utili consigli pratici per il tuo allevamento) |
| --- | --- |
|  | AM2 |
| AMBIENTE |  |
| MANAGEMENT DEI SISTEMI DI VENTILAZIONE (2° parte) - Il ricambio dell’aria ha importanza fondamentale nel consentire il mantenimento delle migliori condizioni ambientali per gli animali. - Ci sono due tipi di ventilazione: ventilazione statica o naturale, e ventilazione dinamica o artificiale (ventilazione forzata). - Il funzionamento del sistema di ventilazione gioca un ruolo determinante nel controllo e, viceversa, nell’insorgenza di patologie, in particolare di patologie respiratorie. - La ventilazione naturale non prevede l’utilizzo di ventilatori e utilizza la naturale tendenza dell’aria calda ad andare verso l’alto; un idoneo dislivello tra ingresso dell’aria ed uscita della stessa è in grado di assicurare un buon “effetto camino“, e quindi una sufficiente ventilazione anche nei periodi più critici. - I limiti di questo sistema sono relativi alla notevole influenza che esercitano le condizioni climatiche esterne: nei mesi freddi c’è il rischio di avere temperature ambientali di gran lunga inferiori alla temperatura critica, con alti livelli di umidità. - Nella progettazione di strutture a ventilazione naturale, è bene tenere presente alcuni accorgimenti: 1) deflettori all’ingresso ed uscita dell’aria, per ridurre l’influenza negativa dei venti, specie in inverno; 2) deflettori interni che impediscono la caduta dell’aria in entrata sugli animali prima di essersi miscelata con l’aria ambientale; 3) un buon “effetto camino“; 4) la realizzazione di finestre facilmente regolabili e eventualmente con apertura automatica comandata da una centralina. - Uno degli errori più frequenti è il mancato rispetto della cubatura minima che deve essere di 3-5 metri cubi per suino in fase di accrescimento-ingrasso. - Questo può determinare un insufficiente ricambio d’aria e l’accumulo di gas tossici |  |