|  | TIPS ON HOW (utili consigli pratici per il tuo allevamento) |
| --- | --- |
|  | AM3 |
| AMBIENTE |  |
| MANAGEMENT DEI SISTEMI DI VENTILAZIONE (3° parte) - La ventilazione “forzata”, anche detta “dinamica”, permette il ricambio dell’aria per effetto di ventilatori appositamente predisposti. - Il vantaggio consiste nella possibilità di regolare in modo abbastanza preciso ed autonomo l’ambiente interno, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne (purchè ci sia un ottimale isolamento termico). - Una corretta densità (cubatura minima 3 metri cubici per suino in fase di accrescimento-ingrasso), è indispensabile anche e soprattutto in ambienti con ventilazione forzata. - Infatti nei mesi estivi l’eccessiva velocità dell’aria, necessaria ad abbassare la temperatura (che in ambienti superaffollati e magari con mediocre isolamento raggiunge valori ancora più alti e incontrollabili) crea correnti d’aria, cattiva miscelazione dell’aria in entrata, una inadeguata distribuzione del flusso d’aria, una temperatura ambientale non omogenea, una pressione ambientale negativa, fino a far risalire i gas tossici dalla fossa posta sotto il grigliato (se sotto non ci sono estrattori). - Al contrario la presenza di uno o più estrattori non funzionanti, o un voluto ed eccessivo rallentamento degli stessi al fine di mantenere la temperatura ambientale nei mesi freddi (sempre se l’isolamento è mediocre), provoca un ricambio insufficiente e accumulo di gas tossici. - È importante nei sistemi a ventilazione forzata un frequente controllo sia della centralina di comando che degli estrattori. - È anche importante valutare l’orientamento della porcilaia: la scelta deve considerare particolarmente la direzione dei venti dominanti e l’irraggiamento solare; è necessario proteggere gli animali dai raggi diretti in estate ed esporli il più possibile nel periodo invernale. |  |